附件1：改造清单及其他要求

- 一、项目改造清单：

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆改项 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶拆除 | 45 | m2 | 人工工资及机具费 |
| 2 | 踢脚线拆除 | 21 | m | 人工工资及机具费 |
| 二、装修项 |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 | 45.2 | m2 | 国标轻钢龙骨及配件，石膏板，人工工资及机具费。 |
| 2 | 墙面造型木基层 | 25.8 | m2 | 12mm厚阻燃版，泡沫胶、结构胶及辅料，人工工资及机具费。 |
| 3 | 墙面墙板 | 75 | m2 | 8mm厚竹木纤维ABS树脂高分子防撞板，泡沫胶，结构胶及配件，人工工资及机具费。 |
| 4 | 木质踢脚线 | 21 | m | 高55mm木质踢脚线，人工工资及机具费。 |
| 5 | 顶面乳胶漆 | 45.2 | m2 | 外墙腻子粉一遍，内墙腻子粉一遍，水漆乳胶漆两遍，人工工资及机具费。 |
| 6 | 茶水柜 | 1 | 个 | 生态板，柜体800mm*800mm*400mm，台面人造大理石，人工工资及机具费。 |
| 7 | 铺大理石 | 45.2 | m2 | 600mm*900mm以内大理石，厚度18mm，含波导线造型，瓷砖胶铺贴，人工工资及机具费。 |
| 8 | 天然大理石 | 45.2 | m2 | 大理石材料及加工 |
| 9 | 大理石结晶处理 | 45.2 | m2 | 材料及人工 |
| 10 | 电路改造 | 45.2 | m2 | 多股线，照明1.5平方线、普通插座2.5平方线、空调插座4平方线，PVC线管及配件，墙面开槽敷设，人工工资及机具费。 |
| 11 | 灯具及开关插座 | 1 | 项 | 照明灯具，空开，按图布置(国内知名品牌） |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 设计费 | 1 | 项 | 暂列金（价格固定） |
| 2 | 税费 | 1 | 项 |  |

- 商务要求：

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程地点 | 江西财经大学现代经济管理学院共青校区。 |
| 2 | 工 期 | 合同签订后20天内交付使用。 |
| 3 | 质量标准 | 合格标准及以上 |
| 4 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：签订合同前三个工作日内，成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额10%履约保证金； 2.履约保证金的退还：项目竣工验收后退回70%，余下30%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题无息退还。 |
| 5 | 付款方式 | 采购人不支付工程进度款，待项目竣工终验合格并办理决算后，支付100%工程款。 |
| 6 | 报价方式 | 1.本项目为交钥匙工程。响应报价须为报价文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现。报价应包括但不限于包含材料、运输、装卸、安装、施工机械、调试、缺陷修补、人工、保险、税金、售后服务等所有费用。 2.供应商需按工程量清单进行分项报价。报价一律用人民币填报，报价在投标后不得作任何调整。未按规定报价或响应报价超过采购项目预算或超过最高限价的，视为无效响应。 |
| 7 | 施工要求 | 1.采购人不组织考察。为考虑不可预知情况，供应商在开标前须进行实地考察施工场地情况、改造方法、具体材料数量、规格、要求等等。项目考察联系人：邱老师，电话：18779256780； 2.成交供应商在施工过程中，须照管相关的施工材料、设备并做好现场成品保护工作，如果发现没有做好成品保护，每次处罚1000元/次，在项目款中扣除； 3.严格按照国家建筑施工规范和施工合同的要求，加强对施工现场的科学管理，真正做到安全生产、文明施工，把影响和干扰教学的因素降低到最低程度。 4.实行全封闭作业，工地进出口必须设置明显的安全警示标志，工地的进出口必须实行每天24小时门卫值班制。 5.工地运输材料的车辆在校区内应限速通行，尽量避开学生上下课和用餐人流高峰，施工车辆应进行除尘清洗，确保校区环境卫生。 |
| 8 | 项目验收 | 1.工程竣工后，成交供应商向采购人提交验收报告审批单，采购人在收到验收报告审批单后的七个工作日内，组织相关专业人员对工程进行验收。验收合格，双方在验收报告上签字。 2.成交供应商须为项目验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，成交供应商须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个工程通过验收。 3.交付验收标准：必须符合国家有关技术规范和质量标准、环保标准或行业标准，验收不合格、存在质量问题，成交供应商必须返工，产生的一切经济损失由成交供应商承担。 |
| 9 | 质保期 及维护服务 | 1.本工程质量保证期2年，质保期从验收合格之日起计算。 2.质保期内提供7*24小时即时响应服务，所有服务方式均为上门服务（特殊要求除外），即由中标单位派技术人员到使用现场维修维护。故障响应时间，一般故障2小时内修复，大故障8小时内修复，重大故障24小时内修复。由此产生的一切费用均由中标单位承担。 |
| 10 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准），须具有不少于2个建筑工程施工相关业绩。施工合同原件现场核查。 |

三、结算原则

实行综合单价包干，在合同执行期间内，综合单价不作任何调整，以实际完成工程量进行结算。

四、施工图