附件：

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门排 | 2 | 米 |
| 2 | 遥控器 | 6 | 个 |

- 二、其他要求

- 电动门后期维修，厂家维修人员响应时间要求1个小时内到场；

- 质保期：两年；

- 进口门门体长9米，出口门门体长9米，共计18米，完全闭门状态不允许有空隙，高度1.6米，门体分段按现场实际需求分段；

- 门排需采用原生铝材制作而成，应具有不生锈、无焊接、整体造型美观大方，坚固耐用等特点；主体颜色为深灰色，表面涂料必须采用“两涂两烤”氟碳烤漆工艺表面处理，不褪色；

- 采用24V直流无刷驱动系统，应保证有良好散热性能；结构紧凑、性能稳定；启动力矩大，能适应频繁正反转；嵌入式热保装置，延长开门机使用寿命；良好的自锁性能，可手动解脱自锁实现手动开、关门；良好的抗风性能：低温环境下正常工作；在组装无轨门开门机时，可实现一次解锁同时解脱两个机头自锁的动作；

- 门体开启时，净空大，多片可折叠门体，关门到位占地空间小，门体段数做两段，门体做对开；

- 门体底盘需安装镀锌钢轨或铝合金轨；

- 产品配置需选红外防撞、防爬报警、防夹、紧急停止、手动离合、漏电保护安全防护功能；

- 门体前面需安装滚动显示屏，运作时会滚动显示提示信息；

- 门体上下框结构需采用独特的防雨、雪、沙尘进入设计，有效阻隔雨、雪、沙尘进入上下框内侧，确保恶劣环境情况不会影响门的正常使用；

- 机头要安装有开、关门限位磁敏开关，每次开、关门到时位时门体能自动停止运行；

- 上梁要有耐磨镶条设计，防止油漆磨损；

- 隐藏式循环走线技术，确保用电安全，美观；

- 进口、出口门各配三个遥控器。